第一章  計畫內容

1.1 目標說明及計畫緣起

臺北市政府環境保護局為因應臺北市垃圾量之逐年增加，故近年來除積極推動執行垃圾分類、資源回收政策，並已達到良好的垃圾減量及資源再利用之效果。但為對於未經焚化處理之生垃圾、不可燃垃圾、溝泥、一般事業廢棄物及焚化處理之飛灰等作有效處理，選定臺北市南港區山豬窟山谷闢建為新的垃圾衛生掩埋場，接替福德坑垃圾衛生掩埋場而為第二垃圾衛生掩埋場。

臺北市環保局為貫徹做好掩埋場環境監督管理之決心，了解掩埋場附近之環境品質狀況，評析掩埋場對環境產生之影響，因此辦理「109年度山豬窟垃圾衛生掩埋場環境品質監測分析」計畫，期藉由此長期監測工作建立完整之環境品質資料庫，並由監測結果之研判分析其可能的影響，而立即採取環境品質惡化之防治措施及因應對策，並可達下列五項目標：

一、進行環境品質背景資料之建立及補充，俾使長期性之環境品質資料系統更臻完整；並據以比對環評階段之預測結果，以提升未來類似計畫環境影響預測之準確性。

二、針對工程施工對自然及人文社經環境之影響進行監測及記錄，並據以判斷短期及長期環境品質改變之趨勢，以適時調整施工或營運操作方式，以及擬定防範與補救措施。

三、提供計畫呈供環保主管機關或當地監督團體查核或糾紛仲裁之依據，並作為有關單位擬定政策、法令及其他措施之參考。

四、執行環境監測計畫，落實環境保護工作，加強附近民眾對本工程之信心。

五、以完善之間測規劃，切實之執行及嚴格之品管，作為國內重大資源回收廠，環境監測工作之典範。

1.2計畫內容

本計畫之監測項目、監測地點、頻率及檢測方法詳見表1-1。

(一)河川水質

1.監測位置

(1)場址上游之山豬窟溪

(2)場址下游之山豬窟溪

(3)大坑溪與山豬窟溪匯流口上游(芳園橋)

(4)大坑溪與山豬窟溪匯流口下游(舊庄橋)

(5)溫水游泳池放流口

2.監測項目

| (1)水溫 | (13)氰化物 |
| --- | --- |
| (2)pH值 | (14)總油脂 |
| (3)懸浮固體物 | (15)總鉻 |
| (4)溶氧 | (16)鉛 |
| (5)生化需氧量 | (17)鎘 |
| (6)化學需氧量 | (18)總汞 |
| (7)氨氮 | (19)銅 |
| (8)硝酸鹽氮 | (20)鋅 |
| (9)總磷 | (21)砷 |
| (10)陰離子界面活性劑 | (22)流速 |
| (11)酚類 | (23)流量 |
| (12)大腸桿菌群 | (24)導電度 |

(二)地下水水質

1.監測位置

(1)中興大學監測井

(2)一號監測井

(3)二號監測井

(4)四號監測井

(5)五號監測井

(6)六號監測井

2.監測項目

| (1)導電度 | (12)汞 |
| --- | --- |
| (2)pH值 | (13)銅 |
| (3)水位 | (14)砷 |
| (4)總溶解固體物 | (15)總有機碳 |
| (5)生化需氧量 | (16)酚類 |
| (6)化學需氧量 | (17)鉛 |
| (7)氨氮 | (18)硫酸鹽 |
| (8)大腸桿菌群 | (19)苯 |
| (9)總鉻 | (20)甲苯 |
| (10)鋅 | (21)乙苯 |
| (11)鎘 | (22)二甲苯 |

(三)垃圾滲出水水質

1.監測位置

(1)垃圾滲出水貯留池口

(2)污水處理廠放流井

(3)內湖復育園區園區污水放流口

2.監測項目

| (1)pH值 | (13)油脂 |
| --- | --- |
| (2)懸浮固體物 | (14)總鉻 |
| (3)總固體物 | (15)鉛 |
| (4)生化需氧量 | (16)鎘 |
| (5)化學需氧量 | (17)汞 |
| (6)氨氮 | (18)銅 |
| (7)硝酸鹽氮 | (19)砷 |
| (8)總磷 | (20)鋅 |
| (9)陰離子界面活性劑 | (21)總有機碳 |
| (10)酚類 | (22)鹼度 |
| (11)大腸桿菌群 | (23)礦物性油脂量 |
| (12)氰化物 | (24)動植物性油脂量 |

(四)氣象及空氣品質監測

1.監測位置

(1)空氣監測點

A.胡適國小

B. 場址南側場界

C. 田園綠莊社區

(2)24小時氣象監測塔

(3)場區內臭味產生源之臭味監測點（簡易溝泥池）

2.	監測項目

| (1)風向(包括溫度及濕度) | (5)甲烷及非甲烷碳氫化合物 |
| --- | --- |
| (2)風速 | (6)氮氧化物 |
| (3)懸浮微粒 | (7)硫化氫 |
| (4)落塵量 | (8)臭味 |

(五)病媒

1.	監測位置：

(1)第三期掩埋面

(2)復育區

(3)掩埋場行政大樓

(4)污水處理廠貯留池周邊

(5)田園綠莊社區

2.	監測項目：

蒼蠅指數

(六)進場飛灰穩定化物

1.	監測位置：

(1)內湖廠進場飛灰穩定化物

(2)北投廠進場飛灰穩定化物

2.	監測項目：

| (1)總鉻 | (6)銅 |
| --- | --- |
| (2)六價鉻 | (7)鋅 |
| (3)鉛 | (8)總砷 |
| (4)總鎘 | (9)戴奧辛毒性當量 |
| (5)總汞 |  |

(七)掩埋場堆置區內之溝(泥)土

1.監測位置

掩埋場堆置區內之溝(泥)土

2.監測項目

(1)重金屬總量

| A.總鉻 | F.銅 |
| --- | --- |
| B.六價鉻 | G.鋅 |
| C.鉛 | H.鎳 |
| D.總鎘 | I.總砷 |
| E.總汞 |  |

(2)毒性特性溶出試驗(TCLP)之溶出值

| A.總鉻 | F.銅 |
| --- | --- |
| B.六價鉻 | G.鋅 |
| C.鉛 | H.鎳 |
| D.總鎘 | I.總砷 |
| E.總汞 |  |

(3)C/N比

(八)田園綠莊住戶飲用水檢測

1.監測位置

田園綠莊住戶共二十處，每次監測十處

2.監測項目

(1)pH值

(2)總菌落數

(3)大腸桿菌群

(九)土壤重金屬

1.監測位置

(1)污水處理廠附近土地公廟旁

(2)舊莊街一段菜圃

2.監測項目

| (1)鉛 | (7)砷 |
| --- | --- |
| (2)鎘 | (8)汞 |
| (3)鉻 | (9)總有機碳 |
| (4)鋅 | (10)氨氮 |
| (5)銅 | (11)戴奧辛 |
| (6)鎳 |  |

(十)河川底泥重金屬

1.監測位置

山豬窟溪下游

2.監測項目

| (1)鉛 | (6)鎳 |
| --- | --- |
| (2)鎘 | (7)砷 |
| (3)鉻 | (8)汞 |
| (4)鋅 | (9)總有機碳 |
| (5)銅 | (10)氨氮 |

(十一)沼氣發電廠噪音與振動

1.監測位置

沼氣發電廠周界

2.監測項目

(1)噪音

Leq、Lmax

(2)振動

(十二)山豬窟游泳池水質監測

1.監測位置

(1)大人池

(2)兒童池

(3)SPA池

2.監測項目

(1)pH值

(2)水溫

(3)餘氯

(4)總菌落數

(5)大腸桿菌群

(十三)福德坑復育園區地下水水質

1.監測位置

(1)富德靈骨樓旁地下水井

(2)福德坑污水處理廠水質監測井

(3)環8米道路北側入口

(4)管理辦公大樓旁

(5)文山區隊停車場

(6)緊急便道

2.監測項目

| (1)導電度 | (12)汞 |
| --- | --- |
| (2)pH值 | (13)銅 |
| (3)水位(需繪製等水位圖) | (14)砷 |
| (4)總溶解固體物 | (15)總有機碳 |
| (5)生化需氧量 | (16)酚類 |
| (6)化學需氧量 | (17)苯 |
| (7)氨氮 | (18)甲苯 |
| (8)大腸桿菌群 | (19)乙苯 |
| (9)總鉻 | (20)二甲苯 |
| (10)鋅 | (21)硫酸鹽 |
| (11)鎘 | (22)鉛 |

(十四)內湖復育園區(內湖垃圾山)滲出水水質

1.監測位置

園區污水放流口

2.監測項目

| (1)pH值 | (13)油脂 |
| --- | --- |
| (2)懸浮固體物 | (14)總鉻 |
| (3)總固體物 | (15)鉛 |
| (4)生化需氧量 | (16)鎘 |
| (5)化學需氧量 | (17)汞 |
| (6)氨氮 | (18)銅 |
| (7)硝酸鹽氮 | (19)砷 |
| (8)總磷 | (20)鋅 |
| (9)陰離子界面活性劑 | (21)總有機碳 |
| (10)酚類 | (22)鹼度 |
| (11)大腸桿菌群 | (23)礦物性油脂量 |

(十五)內湖復育園區(內湖垃圾山)滯洪池水質

1.監測位置

滯洪池

2.監測項目

| (1)水溫 | (12)總磷 |
| --- | --- |
| (2)pH值 | (13)總有機碳 |
| (3)懸浮固體 | (14)硝酸鹽氮 |
| (4)溶氧(電極法) | (15)亞硝酸鹽氮 |
| (5)溶氧飽和度 | (16)鎘 |
| (6)生化需氧量 | (17)鉛 |
| (7)化學需氧量 | (18)六價鉻 |
| (8)懸浮固體 | (19)砷 |
| (9)大腸桿菌群 | (20)汞 |
| (10)氨氮 | (21)銅 |
| (11)氯鹽 | (22)鋅 |

1.3 檢測方法及工作流程

本環境監測計畫所採用之監測方法，採用行政院環保署環境檢驗所公告之標準方法及其它相關標準，其檢驗項目及分析方法摘要如表1-2。整體監測工作流程如圖1-1所示。

1.4 預定開始及完成日期

本工作預自109年1月1日起開始監測至109年12月31日止。

表 1-1  山豬窟垃圾衛生掩埋場環境監測計畫內容

| 環境因子 | 監測項目 | 監測地點 | 監測頻率 | 檢測方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河 川 水 質 | 1.水溫 13.氰化物 2.pH值 14.總油脂 3.懸浮固體物 15.總鉻 4.溶氧 16.鉛 5.生化需氧量 17.鎘 6.化學需氧量 18.總汞 7.氨氮 19.銅 8.硝酸鹽氮 20.鋅 9.總磷 21.砷 10.陰離子界面活性劑 22.流量 11.酚類 23.導電度 12.大腸桿菌群 24.流速 | 1.場址上游之山豬窟溪 2.場址下游之山豬窟溪 3.大坑溪與山豬窟溪匯流口上游(芳園橋) 4.大坑溪與山豬窟溪匯流口下游(舊庄橋) 5.溫水游泳池放流口 | 每月一次 | 依行政院環保署公告之水質檢驗方法 |
| 垃 圾 滲 出 水 水 質 | 1.pH值 13.油脂 2.懸浮固體物 14.總鉻 3.總固體物 15.鉛 4.生化需氧量 16.鎘 5.化學需氧量 17.汞 6.氨氮 18.銅 7.硝酸鹽氮 19.砷 8.總磷 20.鋅 9.陰離子界面活性劑 21.總有機碳 10.酚類 22.鹼度 11.大腸桿菌群 23.礦物性油脂量 12.氰化物 24.動植物性油脂量 | 1.垃圾滲出水貯留池口 2.污水處理廠放流井 | 每月一次 | 依行政院環保署公告之水質檢驗方法 |
| 內 湖 園 區 污 水 放 流 口 水 質 | 1.pH值 13.油脂 2.懸浮固體物 14.總鉻 3.總固體物 15.鉛 4.生化需氧量 16.鎘 5.化學需氧量 17.汞 6.氨氮 18.銅 7.硝酸鹽氮 19.砷 8.總磷 20.鋅 9.陰離子界面活性劑 21.總有機碳 10.酚類 22.鹼度 11.大腸桿菌群 23.礦物性油脂量 12.氰化物 24.動植物性油脂量 | 內湖復育園區園區污水放流口 | 每年一次 (6月) | 依行政院環保署公告之水質檢驗方法 |

表 1-1  山豬窟垃圾衛生掩埋場環境監測計畫內容(續1)

| 環境因子 | 監測項目 | 監測地點 | 監測頻率 | 檢測方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 內 湖 園 區 滯 洪 池 水 質 | 1.水溫 12.總磷 2.pH值 13.總有機碳 3.導電度 14.硝酸鹽氮 4.溶氧(電極法) 15.亞硝酸鹽氮 5.溶氧(碘定量法)16.鎘 6.生化需氧量 17.鉛 7.化學需氧量 18.六價鉻 8.懸浮固體 19.砷 9.大腸桿菌群 20.汞 10.氨氮 21.銅 11.氯鹽 22.鋅 | 內湖復育園區滯洪池 | 每半年一次(6、11月) | 依行政院環保署公告之水質檢驗方法 |
| 山豬窟游泳池水質監測 | 1.pH值 2.水溫 3.餘氯 4.總菌落數 5.大腸桿菌群 | 1.大人池 2.兒童池 3.SPA池 | 每月一次，(7、8、9月每周一次) | 依行政院環保署公告之水質檢驗方法 |
| 地 下 水 水 質 | 1.導電度 12.汞 2.pH值 13.銅 3.水位 14.砷 4.總溶解固體物 15.總有機碳 5.生化需氧量 16.酚類 6.化學需氧量 17.鉛 7.氨氮 18.硫酸鹽 8.大腸桿菌群 19.苯 9.總鉻 20.甲苯 10.鋅 21.乙苯 11.鎘 22.二甲苯 | 1.中興大學監測井 2.一號監測井 3.二號監測井 4.四號監測井 5.五號監測井 6.六號監測井 | 每月一次 苯、甲苯、乙苯及二甲苯每半年一次 | 依行政院環保署公告之水質檢驗方法 |
| 福 德 坑 復 育 園 區 地 下 水 水 質 | 1.導電度 12.汞 2.pH值 13.銅 3.水位 14.砷 4.總溶解固體物 15.總有機碳 5.生化需氧量 16.酚類 6.化學需氧量 17.苯 7.氨氮 18.甲苯 8.大腸桿菌群 19.乙苯 9.總鉻 20.二甲苯 10.鋅 21.硫酸鹽 11.鎘 22.鉛 | 1.富德靈骨樓旁地下水井 2.福德坑污水處理廠水質監測井 3.環8米道路北側入口 4.管理辦公大樓旁 5.文山區隊停車場 6.緊急便道 | 每半年一次、水位需繪製等水位圖 | 依行政院環保署公告之水質檢驗方法 |

表 1-1  山豬窟垃圾衛生掩埋場環境監測計畫內容(續2)

| 環境因子 | 監測項目 | 監測地點 | 監測頻率 | 檢測方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氣 象 及 空 氣 品 質 | 1.風向(包括溫度及濕度) 2.風速 3.懸浮微粒 4.落塵量 5.甲烷及非甲烷碳氫化合物 6.氮氧化物 7.硫化氫 8.臭味 | 1.3處空氣監測點(胡適國小、場址南側場界、田園綠莊社區) 2.1處24小時氣象監測塔 3.1處場區內臭味產生源之臭味監測點（簡易溝泥池） | 每月一次 (氮氧化物每次連續24小時) 硫化氫及臭味每二個月一次 | 依行政院環保署公告方法 CNS為中國國家標準 JIS為日本工業規格公告之檢驗方法 |
| 病 媒 | 蒼蠅指數 | 1.第三期掩埋面 2.復育區 3.掩埋場行政大樓 4.污水處理廠貯留池周邊 5.田園綠莊社區 | 每月一次 | 史格得蠅格子 |
| 沼氣發電廠噪音與振動 | 1.噪音 Leq、Lmax 2.振動 | 沼氣發電廠周界 | 每季一次 (3月、6月、9月、12月) | 依行政院環保署公告之檢驗方法 |
| 田園綠莊住戶飲 用 水 檢 測 | 1.pH值 2.總菌落數 3.大腸桿菌群 4.餘氯 | 田園綠莊住戶共二十處個監測點，每次監測十處，採輪流方式 | 每月一次 | 依行政院環保署公告之水質檢驗方法 |
| 進場 飛灰 穩定 化物 | 1.總鉻 2.六價鉻 3.鉛 4.總鎘 5.總汞 6.銅 7.鋅 8.總砷 9.戴奧辛總毒性當量 | 1.內湖廠進場飛灰穩定化合物 2.北投廠進場飛灰穩定化合物 | 每季一次、 戴奧辛每半年一次(5月及11月) 單一固定批次(定點)長期追蹤檢測(每年5月監測一次) | 依行政院環保署公告之檢驗方法 |

表 1-1  山豬窟垃圾衛生掩埋場環境監測計畫內容(續3)

| 環境因子 | 監測項目 | 監測地點 | 監測頻率 | 檢測方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掩 埋 場 堆 置 區 內 之 溝(泥)土 | 1.重金屬總量 A.總鉻 F.銅 B.六價鉻 G.鋅 C.鉛 H.鎳 D.總鎘 I. 總砷 E.總汞 2.毒性特性溶出試驗(TCLP)之溶出值 A.總鉻 F.銅 B.六價鉻 G.鋅 C.鉛 H.鎳 D.總鎘 I. 總砷 E.總汞 3.C/N比 | 掩埋場堆置區內之溝(泥)土 | 重金屬總量每二個月一次 毒性特性溶出試驗(TCLP)之溶出及C/N比每半年一次(5月及11月) | 依行政院環保署公告之事業廢棄物檢驗方法 |
| 土 壤 重 金 屬 | 1.鉛 7.砷 2.鎘 8.汞 3.鉻 9.總有機碳 4.鋅 10.氨氮 5.銅 11.戴奧辛 6.鎳 | 1.污水處理廠附近土地公廟旁 2.舊莊街一段菜圃 | 每年一次 (11月) | 依行政院環保署公告之土壤檢驗方法 |
| 河川底泥重 金 屬 | 1.鉛 6.鎳 2.鎘 7.砷 3.鉻 8.汞 4.鋅 9.總有機碳 5.銅 10.氨氮 | 山豬窟溪下游 | 每季一次 (3月、6月、9月、12月) | 依行政院環保署公告之土壤檢驗方法 |

表 1-2  環境監測檢驗項目及分析方法

| 類別 | 項目 | 檢驗方法 | 方法偵測極限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河 川 水 質 | 水溫 | NIEA W217.51A水溫檢測方法 | - |
|  | pH值 | NIEA W424.53A電極法 | - |
|  | 懸浮固體物 | NIEA W210.58A 103℃至105℃乾燥法 | 1.0 mg/L |
|  | 溶氧 | NIEA W422.53B碘定量法 NIEA W455.52C電極法 |  |
|  | 生化需氧量 | NIEA W510.55B水中生化需氧量檢測方法 | - |
|  | 化學需氧量 | NIEA W515.55A重鉻酸鉀迴流法 | 1.75mg/L |
|  | 氨氮 | NIEA W448.51B靛酚比色法 NIEA W437.52C靛酚法 | 0.011mg/L 0.019mg/L |
|  | 硝酸鹽氮 | NIEA W415.54B離子層析法 NIEA W436.52C鎘還原流動分析法 | 0.015mg/L 0.016mg/L |
|  | 總磷 | NIEA W427.53B分光光度計/維生素丙比色法 | 0.007mg/L |
|  | 陰離子界面活性劑 | NIEA W525.52A甲烯藍比色法 | 0.017mg/L |
|  | 酚類 | NIEA W521.52A分光光度計法 | 0.0033mg/L |
|  | 大腸桿菌群 | NIEA E202.55B濾膜法 | <10(CFU/100ml) |
|  | 氰化物 | NIEA W441.51C比色法 | 0.007mg/L |
|  | 總油脂 | NIEA W505.54B索氏萃取重量法 | 0.5 mg/L |
|  | 總鉻 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.030mg/L 0.0026mg/L |
|  | 鉛 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.079mg/L 0.0088mg/L |
|  | 鎘 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.0016mg/L |
|  | 總汞 | NIEA W330.52A冷蒸氣原子吸收光譜法 | 0.00028mg/L |
|  | 銅 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.032mg/L 0.0028mg/L |
|  | 鋅 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.017mg/L 0.0026mg/L |
|  | 砷 | NIEA W434.54B自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 | 0.00011mg/L |
|  | 流量 | NIEA W022.51C流速計法 | - |
|  | 導電度 | NIEA W203.51B導電度計法 | - |
|  | 流速 | NIEA W022.51C流速計法 | - |
| 垃 圾 滲 出 水 水 質 | pH值 | NIEA W424.53A電極法 | - |
|  | 懸浮固體物 | NIEA W210.58A 103℃至105℃乾燥法 | 1.0mg/L |
|  | 總固體物 | NIEA W210.58A 103℃至105℃乾燥法 | 2.5mg/L |
|  | 生化需氧量 | NIEA W510.55B水中生化需氧量檢測方法 | - |
|  | 化學需氧量 | NIEA W515.55A重鉻酸鉀迴流法 | 1.75mg/L |

表 1-2  環境監測檢驗項目及分析方法(續1)

| 類別 | 項目 | 檢驗方法 | 方法偵測極限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 垃 圾 滲 出 水 水 質 | 氨氮 | NIEA W448.51B靛酚比色法 NIEA W437.52C靛酚法 | 0.011mg/L 0.019mg/L |
|  | 硝酸鹽氮 | NIEA W415.54B離子層析法 NIEA W436.52C鎘還原流動分析法 | 0.015mg/L 0.016mg/L |
|  | 總磷 | NIEA W427.53B分光光度計/維生素丙比色法 | 0.007mg/L |
|  | 陰離子界面活性劑 | NIEA W525.52A甲烯藍比色法 | 0.017mg/L |
|  | 酚類 | NIEA W521.52A分光光度計法 | 0.0033mg/L |
|  | 大腸桿菌群 | NIEA E202.55B濾膜法 | <10(CFU/100ml) |
|  | 氰化物 | NIEA W441.51C比色法 | 0.007mg/L |
|  | 總油脂 | NIEA W505.53B索氏萃取重量法 | 0.5 mg/L |
|  | 總鉻 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.030mg/L 0.0026mg/L |
|  | 鉛 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.079mg/L 0.0088mg/L |
|  | 鎘 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.0016mg/L |
|  | 總汞 | NIEA W330.52A冷蒸氣原子吸收光譜法 | 0.00028mg/L |
|  | 銅 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.032mg/L 0.0028mg/L |
|  | 砷 | NIEA W434.54B自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 | 0.00011mg/L |
|  | 鋅 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.017mg/L 0.0026mg/L |
|  | 總有機碳 | NIEA W530.51C燃燒/紅外線測定法 | 0.060mg/L |
|  | 鹼度 | NIEA W449.00B滴定法 | - |
|  | 礦物性油脂量 | NIEA W505.54B索氏萃取重量法 | 0.5mg/L |
|  | 動植物性油脂量 | NIEA W505.54B索氏萃取重量法 | 0.5mg/L |
| 山豬窟游泳池水質監測 | pH值 | NIEA W424.53A電極法 | - |
|  | 水溫 | NIEA W217.51A溫度計法 | - |
|  | 餘氯 | NIEA W408.51A分光光度計法 | 0.025 mg/L |
|  | 總菌落數 | NIEA E203.56B塗抹法 | 5(CFU/ml) |
|  | 大腸桿菌群 | NIEA E202.55B濾膜法 | <10(CFU/100ml) |
| 地 下 水 水 質 | 導電度 | NIEA W203.51B導電度計法 | - |
|  | pH值 | NIEA W424.53A電極法 | - |
|  | 水位 | NIEA W103.55B監測井地下水採樣方法 | - |
|  | 總溶解固體物 | NIEA W210.58A 103℃至105℃乾燥法 | 2.5mg/L |
|  | 生化需氧量 | NIEA W510.55B水中生化需氧量檢測方法 | - |
|  | 化學需氧量 | NIEA W515.55A重鉻酸鉀迴流法 | 1.75mg/L |

表 1-2  環境監測檢驗項目及分析方法(續2)

| 類別 | 項目 | 檢驗方法 | 方法偵測極限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 下 水 水 質 | 氨氮 | NIEA W448.51B靛酚比色法 NIEA W437.52C靛酚法 | 0.011mg/L 0.019mg/L |
|  | 大腸桿菌群 | NIEA E202.55B濾膜法 | <10(CFU/100ml) |
|  | 酚類 | NIEA W521.52A分光光度計法 | 0.0033mg/L |
|  | 硫酸鹽 | NIEA W415.54B離子層析法 | 0.079mg/L |
|  | 總鉻 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.030mg/L 0.0026mg/L |
|  | 鋅 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.017mg/L 0.0026mg/L |
|  | 鎘 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.0016mg/L |
|  | 銅 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.032mg/L 0.0028mg/L |
|  | 鉛 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.079mg/L 0.0088mg/L |
|  | 總汞 | NIEA W330.52A冷蒸氣原子吸收光譜法 | 0.00028mg/L |
|  | 砷 | NIEA W434.54B自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 | 0.00011mg/L |
|  | 總有機碳 | NIEA W530.51C燃燒/紅外線測定法 | 0.060mg/L |
|  | 苯 | NIEA W785.57B 吹氣捕捉/氣象層析質譜儀法 | 0.079mg/L |
|  | 甲苯 | NIEA W785.57B 吹氣捕捉/氣象層析質譜儀法 | 0.000806mg/L |
|  | 乙苯 | NIEA W785.57B 吹氣捕捉/氣象層析質譜儀法 | 0.001088mg/L |
|  | 二甲苯 | NIEA W785.57B 吹氣捕捉/氣象層析質譜儀法 | 0.000800mg/L |
| 福 德 坑 復 育 園 區 地 下 水 水 質 | 導電度 | NIEA W203.51B導電度計法 | - |
|  | pH值 | NIEA W424.53A電極法 | - |
|  | 水位 | NIEA W103.55B監測井地下水採樣方法 | - |
|  | 總溶解固體物 | NIEA W210.58A 103℃至105℃乾燥法 | 2.5mg/L |
|  | 生化需氧量 | NIEA W510.55B水中生化需氧量檢測方法 | - |
|  | 化學需氧量 | NIEA W515.55A重鉻酸鉀迴流法 | 1.75mg/L |
|  | 氨氮 | NIEA W448.51B靛酚比色法 NIEA W437.52C靛酚法 | 0.011mg/L 0.019mg/L |
|  | 大腸桿菌群 | NIEA E202.55B濾膜法 | <10(CFU/100ml) |
|  | 酚類 | NIEA W521.52A分光光度計法 | 0.0033mg/L |
|  | 硫酸鹽 | NIEA W415.54B離子層析法 | 0.079mg/L |

表 1-2  環境監測檢驗項目及分析方法(續3)

| 類別 | 項目 | 檢驗方法 | 方法偵測極限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 福 德 坑 復 育 園 區 地 下 水 水 質 | 總鉻 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.030mg/L 0.0026mg/L |
|  | 鋅 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.017mg/L 0.0026mg/L |
|  | 鎘 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.0016mg/L |
|  | 銅 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.032mg/L 0.0028mg/L |
|  | 鉛 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.079mg/L 0.0088mg/L |
|  | 總汞 | NIEA W330.52A冷蒸氣原子吸收光譜法 | 0.00028mg/L |
|  | 砷 | NIEA W434.54B自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 | 0.00011mg/L |
|  | 總有機碳 | NIEA W530.51C燃燒/紅外線測定法 | 0.060mg/L |
|  | 苯 | NIEA W785.57B 吹氣捕捉/氣象層析質譜儀法 | 0.079mg/L |
|  | 甲苯 | NIEA W785.57B 吹氣捕捉/氣象層析質譜儀法 | 0.000806mg/L |
|  | 乙苯 | NIEA W785.57B 吹氣捕捉/氣象層析質譜儀法 | 0.001088mg/L |
|  | 二甲苯 | NIEA W785.57B 吹氣捕捉/氣象層析質譜儀法 | 0.000800mg/L |
| 氣 象 及 環 境 空 氣 品 質 | 風向(溫度及濕度) | 風向計 | - |
|  | 風速 | 風速計 | - |
|  | 懸浮微粒 | NIEA A206.11C 貝他射線衰減法 | 10μg/m3 |
|  | 落塵量 | NIEA A216.10C落塵（沉降粒狀物）收集與量測法 | - |
|  | 甲烷及非甲烷碳氫化合物 | NIEA A740.10C總碳氫化合物自動檢測方法 | - |
|  | 氮氧化物 | NIEA A417.12C化學發光法 | 1.0ppb |
|  | 硫化氫 | NIEA A701.11C氣相層析／火焰光度偵測法 | 0.00041ppm |
|  | 臭味 | NIEA A201.14A三點比較式嗅袋法 | - |
| 病 媒 | 蒼蠅指數 | 史得格蠅格子板計數法 | - |
| 噪 音 | 噪音 | NIEA P201.96C環境噪音量測方法 | 30dB(A) |
| 振 動 | 振動 | NIEA P204.90C環境振動量測方法 | 30dB |

表 1-2  環境監測檢驗項目及分析方法(續4)

| 類別 | 項目 | 檢驗方法 | 方法偵測極限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 田園綠莊住戶飲用 水 | pH值 | NIEA W424.53A 電極法 | - |
|  | 總菌落數 | NIEA E203.56B混合稀釋法 | 5CFU/mL |
|  | 大腸桿菌群 | NIEA E230.55B濾膜法 | 1CFU/100mL |
|  | 餘氯 | NIEA W408.51A分光光度計法 | 0.022mg/L |
| 進 場 飛 灰 穩 定 化 物 | 總鉻 | NIEA R306.13C酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.0036mg/L |
|  | 六價鉻 | NIEA R309.12C比色法 NIEA R310.11C APDC螫合MIBK萃取原子吸收光譜法 | 0.007mg/L |
|  | 鉛 | NIEA R306.13C酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.0381mg/L |
|  | 總鎘 | NIEA R306.13C酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.0035mg/L |
|  | 總汞 | NIEA R314.12C冷蒸氣原子吸收光譜法 | 0.00028mg/L |
|  | 銅 | NIEA R306.13C酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.0035mg/L |
|  | 鋅 | NIEA R306.13C酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.005mg/L |
|  | 總砷 | NIEA R318.12C連續式氫化砷原子吸收光譜法 NIEA R301.13C批次式氫化砷原子吸收光譜法 | 0.0001mg/L 0.0321mg/L |
|  | 戴奧辛總毒性當量 | NIEA M801.13B 同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 | - |
| 土 壤 | 鉛 | NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法 | 2.40mg/kg |
|  | 鎘 | NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法 | 0.50mg/kg |
|  | 鉻 | NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法 | 4.70mg/kg |
|  | 鋅 | NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法 | 0.53mg/kg |
|  | 銅 | NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法 | 1.30mg/kg |
|  | 鎳 | NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法 | 1.87mg/kg |
|  | 砷 | NIEA S310.64B砷化氫原子吸收光譜法 | 0.0765mg/kg |
|  | 汞 | NIEA M317.04B冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA M318.01C熱分解汞齊原子吸收光譜法 | 0.004mg/kg |
|  | 總有機碳 | Walkey–Black濕氧化法 | - |
|  | 氨氮 | 土壤分析手冊蒸餾法 | - |
|  | 戴奧辛總毒性當量 | NIEA M801.13B 同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 | - |

表 1-2  環境監測檢驗項目及分析方法(續5)

| 類別 | 項目 |  | 檢驗方法 | 方法偵測極限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河 川 底 泥 | 鉛 |  | NIEA M353.02C酸消化法/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法 NIEA M301.00B微波輔助酸消化法/ NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 3.80mg/kg 1.64mg/kg |
|  | 鎘 |  | NIEA M353.02C酸消化法/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法 NIEA M301.00B微波輔助酸消化法/ NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.50mg/kg |
|  | 鉻 |  | NIEA M353.02C酸消化法/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法 NIEA M301.00B微波輔助酸消化法/ NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 2.78mg/kg |
|  | 鋅 |  | NIEA M353.02C酸消化法/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法 NIEA M301.00B微波輔助酸消化法/ NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.85mg/kg 2.74mg/kg |
|  | 銅 |  | NIEA M353.02C酸消化法/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法 NIEA M301.00B微波輔助酸消化法/ NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 1.35mg/kg 1.08mg/kg |
|  | 鎳 |  | NIEA M353.02C酸消化法/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法 NIEA M301.00B微波輔助酸消化法/ NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 2.60mg/kg 1.76mg/kg |
|  | 砷 |  | NIEA S310.64B砷化氫原子吸收光譜法 | 0.0765mg/kg |
|  | 汞 |  | NIEA M317.04B冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA M318.01C熱分解汞齊原子吸收光譜法 | 0.004mg/kg |
|  | 總有機碳 |  | Walkey–Black濕氧化法 | - |
|  | 氨氮 |  | 土壤分析手冊蒸餾法 | - |
| 掩埋場堆置區內之溝(泥)土 | 重金屬總量 | 鉛 | NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法 | 2.40mg/kg |
|  |  | 鎘 | NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法 | 0.50mg/kg |
|  |  | 鉻 | NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法 | 4.70mg/kg |
|  |  | 六價鉻 | NIEA R309.12C比色法 | 0.007mg/L |
|  |  | 鋅 | NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法 | 0.53mg/kg |
|  |  | 銅 | NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法 | 1.30mg/kg |
|  |  | 鎳 | NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法 | 1.87mg/kg |
|  |  | 砷 | NIEA S310.64B砷化氫原子吸收光譜法 | 0.0765mg/kg |
|  |  | 汞 | NIEA M318.01C熱分解汞齊原子吸收光譜法 NIEA M317.04B 冷蒸氣原子吸收光譜法 | 0.004mg/kg |
|  | 毒性特性溶出試驗(TCLP)之溶出值 | 總鉻 | NIEA R306.13C酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法 | - |
|  |  | 六價鉻 | NIEA R309.12C比色法 | 0.0036mg/L |
|  |  | 鉛 | NIEA R306.13C酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.007mg/L |
|  |  | 總鎘 | NIEA R306.13C酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.0381mg/L |
|  |  | 總汞 | NIEA R314.12C冷蒸氣原子吸收光譜法 | 0.0035mg/L |
|  |  | 銅 | NIEA R306.13C酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.00028mg/L |
|  |  | 鋅 | NIEA R306.13C酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.0035mg/L |
|  |  | 總砷 | NIEA R318.12C連續式氫化砷原子吸收光譜法 NIEA R306.13C酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.0001mg/L 0.0321mg/L |
|  | C/N比 |  | NIEA M403.02B 元素分析儀法 | - |

註：NIEA為行政院環保署公告之檢驗方法、CNS為中國國家標準。

表 1-2  環境監測檢驗項目及分析方法(續6)

| 類別 | 項目 | 檢驗方法 | 方法偵測極限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 內 湖 園 區 滯 洪 池 水 質 | 水溫 | NIEA W217.51A水溫檢測方法 | - |
|  | pH值 | NIEA W424.53A電極法 | - |
|  | 導電度 | NIEA W203.51B導電度計法 | - |
|  | 溶氧 | NIEA W455.52C電極法 | - |
|  | 溶氧飽和度 | NIEA W422.53B碘定量法 | - |
|  | 生化需氧量 | NIEA W510.55B水中生化需氧量檢測方法 | - |
|  | 化學需氧量 | NIEA W515.55A重鉻酸鉀迴流法 | 1.75mg/L |
|  | 懸浮固體 | NIEA W210.58A 103℃至105℃乾燥法 | 1.0 mg/L |
|  | 大腸桿菌群 | NIEA E202.55B濾膜法 | <10(CFU/100ml) |
|  | 氨氮 | NIEA W448.51B靛酚比色法 NIEA W437.52C靛酚法 | 0.011mg/L 0.019mg/L |
|  | 氯鹽 | NIEA W415.54B離子層析法 | 0.073mg/L |
|  | 總磷 | NIEA W427.53B分光光度計/維生素丙比色法 | 0.007mg/L |
|  | 總有機碳 | NIEA W530.51C燃燒/紅外線測定法 | 0.060mg/L |
|  | 硝酸鹽氮 | NIEA W415.54B離子層析法 | 0.0015mg/L |
|  | 亞硝酸鹽氮 | NIEA W415.54B離子層析法 | 0.0015mg/L |
|  | 鎘 | NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.0016mg/L |
|  | 鉛 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.079mg/L 0.0088mg/L |
|  | 六價鉻 | NIEA W320.52A比色法 NIEA W321.51A APDC螯合MIBK萃取原子吸收光譜法 | 0.003mg/L 0.0064mg/L |
|  | 砷 | NIEA W434.54B自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 | 0.00011mg/L |
|  | 總汞 | NIEA W330.52A冷蒸氣原子吸收光譜法 | 0.00028mg/L |
|  | 銅 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.032mg/L 0.0028mg/L |
|  | 鋅 | NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法 NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法 | 0.017mg/L 0.0026mg/L |

註：NIEA為行政院環保署公告之檢驗方法、CNS為中國國家標準。

山豬窟垃圾衛生掩埋場環境監測工作

採樣前工作準備

採樣

QA/QC管制

至制

現場採樣

否

樣品運送保存

是

樣品接收、登錄

實驗室分析

分析品管執行

數據驗算

否

分析

QA/QC管制

至制

採樣、分析報告整理

提出報告

圖1-1環境監測工作流程