[image: image1.wmf]114年度山豬窟垃圾衛生掩埋場環境監測品保規劃書
第一章  計畫內容

第一章  計畫內容
1.1 目標說明及計畫緣起
臺北市政府環境保護局（下稱環保局）為因應臺北市垃圾量之逐年增加，故近年來除積極推動執行垃圾分類、資源回收政策，並已達到良好的垃圾減量及資源再利用之效果。但為對於未經焚化處理之生垃圾、不可燃垃圾、溝泥、一般事業廢棄物及焚化處理之飛灰等作有效處理，選定臺北市南港區山豬窟山谷闢建為新的垃圾衛生掩埋場，接替福德坑垃圾衛生掩埋場而為第二垃圾衛生掩埋場。

環保局為貫徹做好掩埋場環境監督管理之決心，了解掩埋場附近之環境品質狀況，評析掩埋場對環境產生之影響，因此辦理「114年度山豬窟垃圾衛生掩埋場環境品質監測分析」計畫，期藉由此長期監測工作建立完整之環境品質資料庫，並由監測結果之研判分析其可能的影響，而立即採取環境品質惡化之防治措施及因應對策，並可達下列五項目標：

一、進行環境品質背景資料之建立及補充，俾使長期性之環境品質資料系統更臻完整；並據以比對環評階段之預測結果，以提升未來類似計畫環境影響預測之準確性。

二、針對工程施工對自然及人文社經環境之影響進行監測及記錄，並據以判斷短期及長期環境品質改變之趨勢，以適時調整施工或營運操作方式，以及擬定防範與補救措施。

三、提供計畫呈供環保主管機關或當地監督團體查核或糾紛仲裁之依據，並作為有關單位擬定政策、法令及其他措施之參考。

四、執行環境監測計畫，落實環境保護工作，加強附近民眾對本工程之信心。

五、以完善之監測規劃，切實之執行及嚴格之品管，作為國內重大資源回收廠，環境監測工作之典範。

1.2計畫內容
本計畫之監測項目、監測地點、頻率及檢測方法詳見表1-1。

(一)河川水質

1.監測位置

(1)場址上游之山豬窟溪

(2)場址下游之山豬窟溪

(3)大坑溪與山豬窟溪匯流口上游(芳園橋)

(4)大坑溪與山豬窟溪匯流口下游(舊庄橋)

2.監測項目

	(1)水溫
	(13)氰化物

	(2)pH值
	(14)總油脂

	(3)懸浮固體物

	(15)總鉻

	(4)溶氧
	(16)鉛

	(5)生化需氧量
	(17)鎘

	(6)化學需氧量
	(18)總汞

	(7)氨氮
	(19)銅

	(8)硝酸鹽氮
	(20)鋅

	(9)總磷
	(21)砷

	(10)陰離子界面活性劑
	(22)流速

	(11)酚類
	(23)流量

	(12)大腸桿菌群
	(24)導電度


(二)地下水水質

1.監測位置

(1)中興大學監測井

(2)一號監測井

(3)二號監測井

(4)四號監測井

(5)五號監測井

(6)六號監測井

2.監測項目

	(1)導電度
	(13)銅

	(2)pH值
	(14)砷

	(3)水位
	(15)總有機碳

	(4)總溶解固體物
	(16)酚類

	(5)生化需氧量
	(17)鉛

	(6)化學需氧量
	(18)硫酸鹽

	(7)氨氮
	(19)苯 

	(8)大腸桿菌群
	(20)甲苯

	(9)總鉻
	(21)乙苯

	(10)鋅
	(22)二甲苯

	(11)鎘
	(23)鎳

	(12)汞
	


(三)垃圾滲出水水質

1.監測位置

(1)垃圾滲出水貯留池口

(2)污水處理廠放流井
(3)內湖復育園區園區污水放流口
2.監測項目

	(1)pH值
	(13)油脂

	(2)懸浮固體物
	(14)總鉻

	(3)總固體物
	(15)鉛

	(4)生化需氧量
	(17)汞

	(5)化學需氧量
	(18)銅

	(6)氨氮
	(19)砷

	(7)硝酸鹽氮
	(20)鋅

	(8)總磷
	(21)總有機碳

	(9)陰離子界面活性劑
	(22)鹼度

	(10)酚類
	(23)礦物性油脂量

	(11)大腸桿菌群
	(24)動植物性油脂量

	(12)氰化物
	(25)鎳

	(16)鎘
	


(四)氣象及空氣品質監測

1.監測位置

(1)空氣監測點

A. 胡適國小

B. 場址南側場界 

C. 田園綠莊社區

(2)24小時氣象監測塔

(3)場區內異味產生源之異味監測點（簡易溝泥池）

2.
監測項目

	(1)風向(包括溫度及濕度)
	(6)氮氧化物

	(2)風速
	(7)硫化氫

	(3)懸浮微粒（PM10）
	(8)異味

	(4)落塵量
	(9)細懸浮微粒（PM2.5）

	(5)甲烷及非甲烷碳氫化合物


(五)病媒

1.
監測位置：

(1)第三期掩埋面



(2)復育區     



(3)掩埋場行政大樓

(4)污水處理廠貯留池周邊

(5)田園綠莊社區

2.
監測項目：

蒼蠅指數  

(六)進場飛灰穩定化物

1.
監測位置：

(1)內湖廠進場飛灰穩定化物

(2)北投廠進場飛灰穩定化物

2.
監測項目：

	(1)總鉻
	(6)銅

	(2)六價鉻
	(7)鋅

	(3)鉛
	(8)總砷

	(4)總鎘
	(9)戴奧辛總毒性當量

	(5)總汞
	


(七)掩埋場堆置區內之溝(泥)土

1.監測位置

掩埋場堆置區內之溝(泥)土

2.監測項目

(1)重金屬總量

	A.總鉻
	F.銅

	B.六價鉻
	G.鋅

	C.鉛
	H.鎳

	D.總鎘
	I.總砷

	E.總汞
	J.C/N比


(2)毒性特性溶出試驗(TCLP)之溶出值

	A.總鉻
	F.銅

	B.六價鉻
	G.鋅

	C.鉛
	H.鎳

	D.總鎘
	I.總砷

	E.總汞
	


(3)C/N比

(八)田園綠莊住戶飲用水檢測

1.監測位置

田園綠莊住戶共二十處，每次監測十處
2.監測項目

(1)pH值        

(2)總菌落數

(3)大腸桿菌群

(九)土壤重金屬

1.監測位置

(1)污水處理廠附近土地公廟旁

(2)舊莊街一段菜圃

2.監測項目

	(1)鉛
	(7)砷

	(2)鎘
	(8)汞

	(3)鉻
	(9)總有機碳

	(4)鋅
	(10)氨氮

	(5)銅
	(11)戴奧辛

	(6)鎳
	


(十)河川底泥重金屬

1.監測位置

山豬窟溪下游

2.監測項目

	(1)鉛
	(6)鎳

	(2)鎘
	(7)砷

	(3)鉻
	(8)汞

	(4)鋅
	(9)總有機碳

	(5)銅
	(10)氨氮


(十一)沼氣發電廠噪音與振動

1.監測位置

沼氣發電廠周界（4測點）
2.監測項目

(1)噪音

Leq、Lmax
(2)振動

(十二)山豬窟游泳池水質監測

1.監測位置

(1)大人池

(2)兒童池

(3)SPA池

2.監測項目

(1)pH值




(2)水溫


 

(3)餘氯

(4)總菌落數

(5)大腸桿菌群

(十三)福德坑復育園區地下水水質

1.監測位置

(1)富德靈骨樓旁地下水井



(2)福德坑污水處理廠水質監測井

(3)環8米道路北側入口

(4)管理辦公大樓旁

(5)文山區隊停車場

(6)緊急便道

2.監測項目

	(1)導電度
	(12)汞

	(2)pH值
	(13)銅

	(3)水位(需繪製等水位圖)
	(14)砷

	(4)總溶解固體物
	(15)總有機碳

	(5)生化需氧量

	(16)酚類

	(6)化學需氧量

	(17)苯

	(7)氨氮
	(18)甲苯

	(8)大腸桿菌群
	(19)乙苯

	(9)總鉻  
	(20)二甲苯

	(10)鋅
	(21)硫酸鹽

	(11)鎘
	(22)鉛


(十四)內湖復育園區(內湖垃圾山)滲出水水質

1.監測位置

園區污水放流口
2.監測項目

	(1)pH值
	(13)油脂

	(2)懸浮固體物
	(14)總鉻

	(3)總固體物
	(15)鉛

	(4)生化需氧量
	(16)鎘

	(5)化學需氧量
	(17)汞

	(6)氨氮
	(18)銅

	(7)硝酸鹽氮
	(19)砷

	(8)總磷
	(20)鋅

	(9)陰離子界面活性劑
	(21)總有機碳

	(10)酚類
	(22)鹼度

	(11)大腸桿菌群
	(23)礦物性油脂量

	(12)氰化物
	(24)動植物性油脂量


(十五)內湖復育園區(內湖垃圾山)滯洪池水質

1.監測位置

滯洪池
2.監測項目

	(1)水溫
	(12)總磷

	(2)pH值
	(13)總有機碳

	(3)懸浮固體
	(14)硝酸鹽氮

	(4)溶氧(電極法)
	(15)亞硝酸鹽氮

	(5)溶氧飽和度
	(16)鎘

	(6)生化需氧量
	(17)鉛

	(7)化學需氧量
	(18)六價鉻

	(8)懸浮固體
	(19)砷

	(9)大腸桿菌群
	(20)汞

	(10)氨氮
	(21)銅

	(11)氯鹽
	(22)鋅


1.3 檢測方法及工作流程

本環境監測計畫所採用之監測方法，採用環境部環境檢驗所公告之標準方法及其它相關標準，其檢驗項目及分析方法摘要如表1-2。整體監測工作流程如圖1-1所示。

1.4 預定開始及完成日期
本工作預自114年4月1日起開始監測至114年12月31日止。
表 1-1  山豬窟垃圾衛生掩埋場環境監測計畫內容

	環境因子
	監測項目
	監測地點
	監測頻率
	檢測方法

	河

川

水

質
	1.水溫          13.氰化物

2.pH值         14.總油脂

3.懸浮固體物
    15.總鉻

4.溶氧
        16.鉛

5.生化需氧量
    17.鎘

6.化學需氧量
    18.總汞

7.氨氮
        19.銅

8.硝酸鹽氮
    20.鋅

9.總磷
        21.砷

10.陰離子界面活性劑
22.流量

11.酚類
        23.導電度

12.大腸桿菌群
24.流速
	1.場址上游之山豬窟溪

2.場址下游之山豬窟溪

3.大坑溪與山豬窟溪匯流口上游(芳園橋)

4.大坑溪與山豬窟溪匯流口下游(舊庄橋)


	每月一次
	依環境部公告之水質檢驗方法

	垃

圾

滲

出

水

水

質
	1.pH值
        13.油脂   

2.懸浮固體物
    14.總鉻

3.總固體物
    15.鉛

4.生化需氧量
    16.鎘

5.化學需氧量
    17.汞

6.氨氮
        18.銅

7.硝酸鹽氮
    19.砷

8.總磷          20.鋅

9.陰離子界面活性劑  21.總有機碳

10.酚類         22.鹼度

11.大腸桿菌群   23.礦物性油脂量

12.氰化物       24.動植物性油脂量
	1.垃圾滲出水貯留池口

2.污水處理廠放流井
	每月一次
	依環境部公告之水質檢驗方法

	內

湖

園

區
污
水
放

流

口
水

質

	1.pH值
        13.油脂   

2.懸浮固體物
    14.總鉻

3.總固體物
    15.鉛

4.生化需氧量
    16.鎘

5.化學需氧量
    17.汞

6.氨氮
        18.銅

7.硝酸鹽氮
    19.砷

8.總磷          20.鋅

9.陰離子界面活性劑  21.總有機碳

10.酚類         22.鹼度

11.大腸桿菌群   23.礦物性油脂量

12.氰化物       24.動植物性油脂量
	內湖復育園區園區污水放流口
	每年一次
(5月)
	依環境部公告之水質檢驗方法


表 1-1  山豬窟垃圾衛生掩埋場環境監測計畫內容(續1)

	環境因子
	監測項目
	監測地點
	監測頻率
	檢測方法

	內

湖

園

區
滯
洪
池
水

質
	1.水溫          12.總磷
2.pH值         13.總有機碳
3.導電度
       14.硝酸鹽氮
4.溶氧(電極法)  15.亞硝酸鹽氮
5.溶氧(碘定量法)16.鎘
6.生化需氧量
   17.鉛
7.化學需氧量
   18.六價鉻
8.懸浮固體
   19.砷
9.大腸桿菌群
   20.汞
10.氨氮
       21.銅
11.氯鹽
       22.鋅
	內湖復育園區滯洪池
	每半年一次(5、10月)
	依環境部公告之水質檢驗方法

	山豬窟游泳池水質監測
	1.pH值

2.水溫

3.餘氯

4.總菌落數

5.大腸桿菌群
	1.大人池

2.兒童池

3.SPA池
	每月一次，
2月、7月及8月之監測頻率原則以每週1次：2月監測4次(若逢春節停館，順延監測)、7月監測5次、8月監測4次(皆已含原每月監測1次之次數）
	依環境部公告之水質檢驗方法

	地

下
水
水

質
	1.導電度
        12.汞

2.pH值
        13.銅

3.水位
        14.砷

4.總溶解固體物
15.總有機碳

5.生化需氧量
    16.酚類

6.化學需氧量
    17.鉛

7.氨氮
        18.硫酸鹽

8.大腸桿菌群
    19.苯 

9.總鉻
        20.甲苯

10.鋅
        21.乙苯

11.鎘
        22.二甲苯
	1.中興大學監測井

2.一號監測井

3.二號監測井

4.四號監測井

5.五號監測井

6.六號監測井
	每月一次

苯、甲苯、乙苯及二甲苯每半年一次
	依環境部公告之水質檢驗方法


表 1-1  山豬窟垃圾衛生掩埋場環境監測計畫內容(續2)

	環境因子
	監測項目
	監測地點
	監測頻率
	檢測方法

	福

德

坑

復

育

園

區

地

下

水

水

質
	1.導電度
       12.汞

2.pH值
       13.銅

3.水位
       14.砷

4.總溶解固體物 15.總有機碳

5.生化需氧量   16.酚類

6.化學需氧量   17.苯

7.氨氮
       18.甲苯

8.大腸桿菌群   19.乙苯

9.總鉻  
       20.二甲苯

10.鋅
       21.硫酸鹽

11.鎘
       22.鉛
	1.富德靈骨樓旁地下水井

2.福德坑污水處理廠水質監測井

3.環8米道路北側入口

4.管理辦公大樓旁

5.文山區隊停車場

6.緊急便道
	每半年一次、水位需繪製等水位圖
	依環境部公告之水質檢驗方法

	氣

象

及

空

氣

品

質
	1.風向(包括溫度及濕度)


2.風速


3.懸浮微粒


4.落塵量


5.甲烷及非甲烷碳氫化合物

6.氮氧化物

7.硫化氫

8.異味
9.細懸浮微粒
	1.3處空氣監測點(胡適國小、場址南側場界、田園綠莊社區)

2.1處24小時氣象監測塔

3.1處場區內異味產生源之異味監測點（簡易溝泥池）
	每月一次
(氮氧化物每次連續24小時) 

硫化氫及異味每二個月一次
	依環境部公告方法

CNS為中國國家標準

JIS為日本工業規格公告之檢驗方法

	病

媒
	蒼蠅指數
	1.第三期掩埋面

2.復育區

3.掩埋場行政大樓

4.污水處理廠貯留池周邊

5.田園綠莊社區
	每月一次
	史格得蠅格子

	沼氣發電廠噪音與振動
	1.噪音

  Leq、Lmax
2.振動


	沼氣發電廠周界
(4測點)
	每季一次

(3月、6月、9月、12月)
	依環境部公告之檢驗方法



	田園綠莊住戶飲用

水檢

測
	1.pH值

2.總菌落數

3.大腸桿菌群

4.餘氯
	田園綠莊住戶共二十處個監測點，每次監測十處，採輪流方式
	每月一次
	依環境部公告之水質檢驗方法


表 1-1  山豬窟垃圾衛生掩埋場環境監測計畫內容(續3)

	環境因子
	監測項目
	監測地點
	監測頻率
	檢測方法

	進
場

飛
灰

穩
定

化
物
	1.總鉻   

2.六價鉻

3.鉛    

4.總鎘   

5.總汞

6.銅

7.鋅

8.總砷

9.戴奧辛總毒性當量
	1.內湖廠進場飛灰穩定化合物

2.北投廠進場飛灰穩定化合物


	每季一次、

戴奧辛每半年一次(5月及11月)

單一固定批次(定點)長期追蹤檢測(每年5月監測一次)
	依環境部公告之檢驗方法



	掩

埋

場

堆

置

區

內

之

溝(泥)土
	1.重金屬總量

A.總鉻   F.銅

B.六價鉻 G.鋅

C.鉛     H.鎳

D.總鎘   I. 總砷

E.總汞

2.毒性特性溶出試驗(TCLP)之溶出值

A.總鉻   F.銅

B.六價鉻 G.鋅

C.鉛     H.鎳

D.總鎘   I. 總砷

E.總汞

3.C/N比
	掩埋場堆置區內之溝(泥)土
	重金屬總量每二個月一次

毒性特性溶出試驗(TCLP)之溶出及C/N比每半年一次(5月及11月)
	依環境部公告之事業廢棄物檢驗方法

	土

壤

重

金

屬
	1.鉛
7.砷

2.鎘
8.汞

3.鉻
9.總有機碳

4.鋅
10.氨氮

5.銅
11.戴奧辛

6.鎳 

	1.污水處理廠附近土地公廟旁

2.舊莊街一段菜圃
	每年一次

(11月)

	依環境部公告之土壤檢驗方法



	河
川
底
泥
重

金

屬
	1.鉛
6.鎳

2.鎘
7.砷

3.鉻
8.汞

4.鋅
9.總有機碳

5.銅
10.氨氮
	山豬窟溪下游
	每季一次

(3月、6月、9月、12月)
	依環境部公告之土壤檢驗方法


表 1-2  環境監測檢驗項目及分析方法
	類別
	項目
	檢驗方法
	方法偵測極限

	河

川

水

質
	水溫
	NIEA W217.51A水溫檢測方法
	-

	
	pH值
	NIEA W424.53A電極法
	-

	
	懸浮固體物
	NIEA W210.58A 103℃至105℃乾燥法
	1.0 mg/L

	
	溶氧
	NIEA W422.53B碘定量法

NIEA W455.52C電極法
	

	
	生化需氧量
	NIEA W510.55B水中生化需氧量檢測方法
	-

	
	化學需氧量
	NIEA W515.55A重鉻酸鉀迴流法

NIEA W516.56A含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法

NIEA W517.53B密閉式重鉻酸鉀迴流法
	2.00mg/L

2.00 mg/L

2.96 mg/L

	
	氨氮
	NIEA W448.52B靛酚比色法

NIEA W437.52C靛酚法

NIEA W446.53C氨選擇性電極法
	0.011mg/L

	
	硝酸鹽氮
	NIEA W415.54B離子層析法

NIEA W436.52C鎘還原流動分析法
	0.016mg/L

0.012mg/L

	
	總磷
	NIEA W427.53B分光光度計/維生素丙比色法
	0.007mg/L

	
	陰離子界面活性劑
	NIEA W525.52A甲烯藍比色法
	0.018mg/L

	
	酚類
	IEA W521.52A分光光度計法

NIEA W520.52A比色法
	0.0033mg/L

	
	大腸桿菌群
	NIEA E202.55B濾膜法
	<10(CFU/100ml)

	
	氰化物
	NIEA W468.50C 水中氰化物檢測方法-線上分解/氣體擴散/流動注入分析法
	0.00124mg/L

	
	總油脂
	NIEA W505.54B索氏萃取重量法

NIEA W506.23B液相萃取重量法
	0.5 mg/L

	
	總鉻
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.031mg/L

0.0026mg/L

	
	鉛
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.105mg/L

0.0152mg/L

	
	鎘
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.0016mg/L

	
	總汞
	NIEA W330.52A冷蒸氣原子吸收光譜法
	0.00026mg/L

	
	銅
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.035mg/L

0.0014mg/L

	
	鋅
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.016mg/L

0.0033mg/L

	
	砷
	NIEA W434.54B自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法
	0.00010mg/L

	
	流量
	NIEA W022.51C流速計法
	-

	
	導電度
	NIEA W203.51B導電度計法
	-

	
	流速
	NIEA W022.51C流速計法
	-

	垃

圾

滲

出

水

水

質
	pH值
	NIEA W424.53A電極法
	-

	
	懸浮固體物
	NIEA W210.58A 103℃至105℃乾燥法
	1.0mg/L

	
	總固體物
	NIEA W210.58A 103℃至105℃乾燥法
	2.5mg/L

	
	生化需氧量
	NIEA W510.55B水中生化需氧量檢測方法
	-


表 1-2  環境監測檢驗項目及分析方法(續1)
	類別
	項目
	檢驗方法
	方法偵測極限

	垃

圾

滲

出

水

水

質
垃

圾

滲

出

水

水

質
	化學需氧量
	NIEA W515.55A重鉻酸鉀迴流法

NIEA W516.56A含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法

NIEA W517.53B密閉式重鉻酸鉀迴流法
	2.00mg/L

2.00 mg/L

2.96 mg/L

	
	氨氮
	NIEA W448.52B靛酚比色法

NIEA W437.52C靛酚法

NIEA W446.53C氨選擇性電極法
	0.011mg/L

	
	硝酸鹽氮
	NIEA W415.54B離子層析法

NIEA W436.52C鎘還原流動分析法
	0.016mg/L

0.012mg/L

	
	總磷
	NIEA W427.53B分光光度計/維生素丙比色法
	0.007mg/L

	
	陰離子界面活性劑
	NIEA W525.52A甲烯藍比色法
	0.018mg/L

	
	酚類
	NIEA W521.52A分光光度計法

NIEA W520.52A比色法
	0.0033mg/L

	
	大腸桿菌群
	NIEA E202.55B濾膜法
	<10(CFU/100ml)

	
	氰化物
	NIEA W441.51C比色法

NIEA W440.51C預蒸餾後之流動注入分析比色法
	0.00070mg/L


	
	總油脂
	NIEA W505.54B索氏萃取重量法

NIEA W506.23B液相萃取重量法
	0.5 mg/L

	
	總鉻
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.027mg/L

0.0033mg/L

	
	鉛
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.090mg/L

0.0157mg/L

	
	鎘
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.0016mg/L

	
	總汞
	NIEA W330.52A冷蒸氣原子吸收光譜法
	0.00026mg/L

	
	銅
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.035mg/L

0.0014mg/L

	
	砷
	NIEA W434.54B自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法
	0.00010mg/L

	
	鋅
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.016mg/L

0.0033mg/L

	
	總有機碳
	NIEA W530.51C燃燒/紅外線測定法

NIEA W532.52C過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法
	0.065mg/L

	
	鹼度
	NIEA W449.00B滴定法
	-

	
	礦物性油脂量
	NIEA W505.54B索氏萃取重量法

NIEA W506.23B液相萃取重量法
	0.5mg/L

	
	動植物性油脂量
	NIEA W505.54B索氏萃取重量法
	0.5mg/L

	山豬窟游泳池水質監測
	pH值
	NIEA W424.53A電極法
	-

	
	水溫
	NIEA W217.51A溫度計法
	-

	
	餘氯
	NIEA W408.51A分光光度計法
	0.026 mg/L

	
	總菌落數
	NIEA E203.56B塗抹法
	5(CFU/ml)

	
	大腸桿菌群
	NIEA E237.53B酵素呈色濾膜法
	<1 (CFU/100ml)


表 1-2  環境監測檢驗項目及分析方法(續2)
	類別
	項目
	檢驗方法
	方法偵測極限

	地

下

水

水

質

地

下

水

水

質
	導電度
	NIEA W203.51B導電度計法
	-

	
	pH值
	NIEA W424.53A電極法
	-

	
	水位
	NIEA W103.56B監測井地下水採樣方法
	-

	
	總溶解固體物
	NIEA W210.58A 103℃至105℃乾燥法
	2.5mg/L

	
	生化需氧量
	NIEA W510.55B水中生化需氧量檢測方法
	-

	
	化學需氧量
	NIEA W515.55A重鉻酸鉀迴流法

NIEA W516.56A含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法

NIEA W517.53B密閉式重鉻酸鉀迴流法
	2.00mg/L

2.00 mg/L

2.96 mg/L

	
	氨氮
	NIEA W448.52B靛酚比色法

NIEA W437.52C靛酚法

NIEA W446.53C氨選擇性電極法
	0.011mg/L

	
	大腸桿菌群
	NIEA E202.55B濾膜法
	<10(CFU/100ml)

	
	酚類
	NIEA W521.52A分光光度計法

NIEA W520.52A比色法
	0.0033mg/L

	
	硫酸鹽
	NIEA W415.54B離子層析法

NIEA W430.51C濁度法
	0.073mg/L

	
	總鉻
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.027mg/L

0.0033mg/L

	
	鋅
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.016mg/L

0.0033mg/L

	
	鎘
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.0016mg/L

	
	銅
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.035mg/L

0.0014mg/L

	
	鉛
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.090mg/L

0.0157mg/L

	
	總汞
	NIEA W330.52A冷蒸氣原子吸收光譜法
	0.00026mg/L

	
	砷
	NIEA W434.54B自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法
	0.00010mg/L

	
	總有機碳
	NIEA W530.51C燃燒/紅外線測定法

NIEA W532.52C過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法
	0.065mg/L

	
	苯
	NIEA W785.57B 吹氣捕捉/氣象層析質譜儀法
	0.001009mg/L

	
	甲苯
	NIEA W785.57B 吹氣捕捉/氣象層析質譜儀法
	0.000898mg/L

	
	乙苯
	NIEA W785.57B 吹氣捕捉/氣象層析質譜儀法
	0.000946mg/L

	
	二甲苯
	NIEA W785.57B 吹氣捕捉/氣象層析質譜儀法
	0.002400mg/L

	福

德

坑

復

育

園

區

地

下

水

水

質
	導電度
	NIEA W203.51B導電度計法
	-

	
	pH值
	NIEA W424.53A電極法
	-

	
	水位
	NIEA W103.55B監測井地下水採樣方法
	-

	
	總溶解固體物
	NIEA W210.58A 103℃至105℃乾燥法
	2.5mg/L

	
	化學需氧量
	NIEA W515.55A重鉻酸鉀迴流法

NIEA W516.56A含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法

NIEA W517.53B密閉式重鉻酸鉀迴流法
	2.00mg/L

2.00 mg/L

2.96 mg/L

	
	生化需氧量
	NIEA W510.55B水中生化需氧量檢測方法
	-

	
	氨氮
	NIEA W448.52B靛酚比色法

NIEA W437.52C靛酚法

NIEA W446.53C氨選擇性電極法
	0.011mg/L

	
	大腸桿菌群
	NIEA E202.55B濾膜法
	<10(CFU/100ml)

	
	酚類
	NIEA W521.52A分光光度計法

NIEA W520.52A比色法
	0.0033mg/L

	
	硫酸鹽
	NIEA W415.54B離子層析法

NIEA W430.51C濁度法
	0.073mg/L


表 1-2  環境監測檢驗項目及分析方法(續3)
	類別
	項目
	檢驗方法
	方法偵測極限

	福

德

坑

復

育

園

區

地

下

水

水

質
	總鉻
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.027mg/L

0.0033mg/L

	
	鋅
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.016mg/L

0.0033mg/L

	
	鎘
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.0016mg/L

	
	銅
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.035mg/L

0.0014mg/L

	
	鉛
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.090mg/L

0.0157mg/L

	
	總汞
	NIEA W330.52A冷蒸氣原子吸收光譜法
	0.00026mg/L

	
	砷
	NIEA W434.54B自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法
	0.00010mg/L

	
	總有機碳
	NIEA W530.51C燃燒/紅外線測定法

NIEA W532.52C過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法
	0.065mg/L

	
	苯
	NIEA W785.57B 吹氣捕捉/氣象層析質譜儀法
	0.001009mg/L

	
	甲苯
	NIEA W785.57B 吹氣捕捉/氣象層析質譜儀法
	0.000898mg/L

	
	乙苯
	NIEA W785.57B 吹氣捕捉/氣象層析質譜儀法
	0.000946mg/L

	
	二甲苯
	NIEA W785.57B 吹氣捕捉/氣象層析質譜儀法
	0.002400mg/L

	氣

象

及

環

境

空

氣

品

質
	風向(溫度及濕度)
	風向計
	-

	
	風速
	風速計
	-

	
	懸浮微粒
	NIEA A206.11C 貝他射線衰減法
	10μg/m3

	
	落塵量
	NIEA A216.10C落塵（沉降粒狀物）收集與量測法
	-

	
	甲烷及非甲烷碳氫化合物
	NIEA A740.10C總碳氫化合物自動檢測方法
	-

	
	氮氧化物
	NIEA A417.12C化學發光法
	0.10ppb

	
	硫化氫
	NIEA A701.11C氣相層析／火焰光度偵測法
	0.00065ppm

	
	異味
	NIEA A201.14A三點比較式嗅袋法 
	-

	病

媒
	蒼蠅指數
	史得格蠅格子板計數法
	-

	噪

音
	噪音
	NIEA P201.96C環境噪音量測方法
	30dB(A)

	振

動
	振動
	NIEA P204.90C環境振動量測方法
	30dB


表 1-2  環境監測檢驗項目及分析方法(續4)
	類別
	項目
	檢驗方法
	方法偵測極限

	田園綠莊住戶飲用

水
	pH值
	NIEA W424.53A 電極法
	-

	
	總菌落數
	NIEA E203.56B混合稀釋法
	5CFU/mL

	
	大腸桿菌群
	NIEA E215.53C酵素呈色及螢光反應檢測法
	1CFU/100mL

	
	餘氯
	NIEA W408.51A分光光度計法
	0.011 mg/L

	進

場

飛

灰

穩

定

化

物
	總鉻
	NIEA R306.13C酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.0034mg/L

	
	六價鉻
	NIEA R309.13C比色法

NIEA R310.11C APDC螫合MIBK萃取原子吸收光譜法
	0.006mg/L

	
	鉛
	NIEA R306.14B酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.0288mg/L

	
	總鎘
	NIEA R306.14B酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.0236mg/L

	
	總汞
	NIEA R314.13C冷蒸氣原子吸收光譜法
	0.00038mg/L

	
	銅
	NIEA R306.14B酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.0242mg/L

	
	鋅
	NIEA R306.14B酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.0181mg/L

	
	總砷
	NIEA R318.13B連續式氫化砷原子吸收光譜法

NIEA R301.13C批次式氫化砷原子吸收光譜法
	0.0002mg/L
0.0355mg/L

	
	戴奧辛總毒性當量
	NIEA M801.13B 同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法
	-

	土

壤
	鉛
	NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法
	2.67mg/kg

	
	鎘
	NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法
	0.50mg/kg

	
	鉻
	NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法
	4.67mg/kg

	
	鋅
	NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法
	0.97mg/kg

	
	銅
	NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法
	0.93mg/kg

	
	鎳
	NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法
	2.23mg/kg

	
	砷
	NIEA S310.64B砷化氫原子吸收光譜法
	0.0767mg/kg

	
	汞
	NIEA M317.04B冷蒸氣原子吸收光譜法

NIEA M318.01C熱分解汞齊原子吸收光譜法
	0.004mg/kg

0.0066mg/kg

	
	總有機碳
	Walkey–Black濕氧化法
	-

	
	氨氮
	NIEA S102.61B靛酚比色法
	-

	
	戴奧辛總毒性當量
	NIEA M801.13B 同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法
	-


表 1-2  環境監測檢驗項目及分析方法(續5)
	類別
	項目
	檢驗方法
	方法偵測極限

	河

川

底

泥
	鉛
	NIEA M353.02C酸消化法/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法
NIEA M301.00B微波輔助酸消化法/ NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法
	4.20mg/kg
1.74mg/kg

	
	鎘
	NIEA M353.02C酸消化法/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法
NIEA M301.00B微波輔助酸消化法/ NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.0038mg/kg

	
	鉻
	NIEA M353.02C酸消化法/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法

NIEA M301.00B微波輔助酸消化法/ NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法
	2.52mg/kg

	
	鋅
	NIEA M353.02C酸消化法/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法

NIEA M301.00B微波輔助酸消化法/ NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.85mg/kg
3.62mg/kg

	
	銅
	NIEA M353.02C酸消化法/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法

NIEA M301.00B微波輔助酸消化法/ NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法
	1.35mg/kg
1.62mg/kg

	
	鎳
	NIEA M353.02C酸消化法/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法

NIEA M301.00B微波輔助酸消化法/ NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法
	2.65mg/kg
1.40mg/kg

	
	砷
	NIEA S310.64B砷化氫原子吸收光譜法
	0.11mg/kg

	
	汞
	NIEA M317.04B冷蒸氣原子吸收光譜法

NIEA M318.01C熱分解汞齊原子吸收光譜法 
	0.004mg/kg

0.0064mg/kg

	
	總有機碳
	Walkey–Black濕氧化法
	-

	
	氨氮
	NIEA S102.61B靛酚比色法
	-

	         掩埋場堆置區內之溝(泥)土      
	重金屬總量
	鉛
	NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法
	2.67mg/kg

	
	
	鎘
	NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法
	0.50mg/kg

	
	
	鉻
	NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法
	4.67mg/kg

	
	
	六價鉻
	NIEA R309.13C比色法
	0.006mg/L

	
	
	鋅
	NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法
	0.97mg/kg

	
	
	銅
	NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法
	0.93mg/kg

	
	
	鎳
	NIEA S321.65B王水消化/NIEA M111.01C火焰式原子吸收光譜法
	2.23mg/kg

	
	
	砷
	NIEA S310.64B砷化氫原子吸收光譜法
	0.0767mg/kg

	
	
	汞
	NIEA M318.01C熱分解汞齊原子吸收光譜法

NIEA M317.04B 冷蒸氣原子吸收光譜法
	0.004mg/kg

0.0066mg/kg

	
	毒性特性溶出試驗(TCLP)之溶出值
	總鉻
	NIEA R306.13C酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法
	-

	
	
	六價鉻
	NIEA R309.13C比色法
	0.0006mg/L

	
	
	鉛
	NIEA R306.13C酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.0247mg/L

	
	
	總鎘
	NIEA R306.13C酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.0236mg/L

	
	
	總汞
	NIEA R314.13C冷蒸氣原子吸收光譜法
	0.00038mg/L

	
	
	銅
	NIEA R306.13C酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.0242mg/L

	
	
	鋅
	NIEA R306.13C酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.0034mg/L

	
	
	總砷
	NIEA R318.13B連續式氫化砷原子吸收光譜法

NIEA R306.13C酸消化法/NIEA M104.02C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.0002mg/L
0.0355mg/L

	
	C/N比
	NIEA M403.02B 元素分析儀法
	-


註：NIEA為環境部公告之檢驗方法、CNS為中國國家標準。
表 1-2  環境監測檢驗項目及分析方法(續6)
	類別
	項目
	檢驗方法
	方法偵測極限

	內

湖

園

區

滯

洪

池

水

質
	水溫
	NIEA W217.51A水溫檢測方法
	-

	
	pH值
	NIEA W424.53A電極法
	-

	
	導電度
	NIEA W203.51B導電度計法
	-

	
	溶氧
	NIEA W422.53B碘定量法

NIEA W455.52C電極法
	-

	
	溶氧飽和度
	NIEA W422.53B碘定量法

NIEA W455.52C電極法
	-

	
	生化需氧量
	NIEA W510.55B水中生化需氧量檢測方法
	-

	
	化學需氧量
	NIEA W515.55A重鉻酸鉀迴流法

NIEA W516.56A含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法

NIEA W517.53B密閉式重鉻酸鉀迴流法
	2.00mg/L

2.00 mg/L

2.96 mg/L

	
	懸浮固體
	NIEA W210.58A 103℃至105℃乾燥法
	1.0 mg/L

	
	大腸桿菌群
	NIEA E202.55B濾膜法
	<10(CFU/100ml)

	
	氨氮
	NIEA W448.52B靛酚比色法

NIEA W437.52C靛酚法

NIEA W446.53C氨選擇性電極法
	0.011mg/L

	
	氯鹽
	NIEA W415.54B離子層析法
	1.96mg/L

	
	總磷
	NIEA W427.53B分光光度計/維生素丙比色法
	0.007mg/L

	
	總有機碳
	NIEA W530.51C燃燒/紅外線測定法

NIEA W532.52C過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法
	0.065mg/L

	
	硝酸鹽氮
	NIEA W415.54B離子層析法
	0.016mg/L

	
	亞硝酸鹽氮
	NIEA W415.54B離子層析法
	0.017mg/L

	
	鎘
	NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.0016mg/L

	
	鉛
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.105mg/L

0.0152mg/L

	
	六價鉻
	NIEA W320.52A比色法

NIEA W321.51A APDC螯合MIBK萃取原子吸收光譜法
	0.0061mg/L

	
	砷
	NIEA W434.54B自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法
	0.00010mg/L

	
	總汞
	NIEA W330.52A冷蒸氣原子吸收光譜法
	0.00026mg/L

	
	銅
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.035mg/L

0.0014mg/L

	
	鋅
	NIEA W306.55A火焰式原子吸收光譜法

NIEA W311.54C感應耦合電漿原子發射光譜法
	0.016mg/L

0.0033mg/L


註：NIEA為環境部公告之檢驗方法、CNS為中國國家標準。





否



                                   是


  







否

           






圖1-1環境監測工作流程

山豬窟垃圾衛生掩埋場環境監測工作





採樣前工作準備





現場採樣





採樣


QA/QC管制


至制





樣品運送保存





樣品接收、登錄





實驗室分析





分析品管執行





數據驗算





分析


QA/QC管制


至制





採樣、分析報告整理





提出報告









康城工程顧問股份有限公司
                附3-12  

